首届“徕卡杯”测绘技能大赛竞赛规则

- 一、总  则

1.1 测绘技能大赛的宗旨服务于教学，促进学生将测绘理论知识与测绘实践很好地接合起来，强化学生的实践动手能力。

1.2 为保证测绘技能大赛的公平性、合理性，由学院领导和专家教授组成竞赛委员会，下设检录组、裁判组、计时组、后勤组和仲裁组。

1.3参赛选手为我校在籍学生（专科生、本科生、研究生），参赛选手以测量小组为单位参加，四人组成一个测量小组，其中主测（组长）一名、辅测叁名。

1.4比赛内容为水准测量和三维导线测量，比赛分预选赛和决赛两部分。

1.5 各参赛小组和组员必须服从当值裁判的判罚，若有异议，应向仲裁组申述，若不服从判罚的，当值裁判有权取消其参赛资格。

1.6比赛成绩按完成时间和完成质量换算。

- 二、比  赛

3.1实际操作比赛的内容

1、普通水准观测、记录和数据处理。

2、三维导线的观测和数据处理。

3.2  普通水准相关要求

3.2.1比赛所使用的设备：自动安平水准仪。

3.2.2 比赛路线：各组独立观测一条单程闭合水准路线，实测某场地指定点A、B、C三点的高程。

3.2.3技术要求：观测按国家普通水准的要求执行，具体要求参见《城市测量规范》CJJ8-99 各项观测限差：

1）每测站前后视差：≤±5m

2）线路闭合差：≤±40L mm   L以公里为单位

3.2.4手簿应记录完整，符合规定，必须注明参赛组号，每测站的观测员和记录员。若有涂改,成果作废，不能参加评奖。

3.3 三维导线相关要求

3.3.1比赛所使用的设备：南方全站仪。

3.3.2比赛路线与要求：每小组单独完成一个4点组成的闭合导线水平角观测和边长测量、垂直角测量、仪器高和稜镜高测量。

3.3.3技术要求：参考《城市测量规范》CJJ8-99的技术要求进行作业，主要技术指标及限差如下：

(1). 光学对中误差：≤±1mm；水准管气泡整平偏差：≤±0.5格。

(2).仪器高和目标高均丈量2次，准确量至mm，两次丈量值较差不大于1cm取用中数。

3.3.4  手簿应记录完整，符合规定，必须注明参赛组号，每测站的观测员和记录员。若有涂改,成果作废，不能参加评奖。

3.3.5. 成果：导线点观测三维坐标.

3.4计时方法：裁判从发号令开始计时，到小组递交成果，仪器装箱放置到指定位置时为止。

3.5各小组独立作业，不允许妨碍或阻挡其他小组的观测，违反者酌情减分或取消比赛资格。

3.6 各参赛小组不得违反以上相应规则，实际操作应遵照规范规定的进行。

3.7 实际操作中外业观测根据仪器操作和观测方法的规范性、观测时间和手簿记录的工整性和规范性进行评分。

3.8外业仪器操作中如果严重违反相关规则，或违规操作仪器导致仪器损坏的，将取消评奖资格或比赛资格。

以上参赛规则，各参赛小组应因仔细阅读，严格遵守。

- 四、评分标准

4.1普通水准每2个小组委派一名教师裁判，负责对这2个小组的仪器操作、观测方法、观测时间和手簿记录按4.4的标准进行打分。

4.2导线测量在每个测点委派一名教师裁判，负责对每一轮次每个小组的仪器操作和观测方法按4.5的标准进行打分。

4.3导线测量另设记录手簿收缴裁判一名，负责对上交的观测时间和记录手簿进行打分。

4.4 普通水准评分细则

- 4.4.1 操作分 30分，违反以下各条的按相应分值扣分。

1、三个水准点上不得放置尺垫，否则每测站违规一次，扣5分。

2、每个测段的测站数应为偶数，否则每测段违规一次，扣5分。

3、记录者必须回报读数，每一测站记录者未回报读数，扣1分。

4、一测站记录员未发出搬站信号，后尺员就向前跑尺的，取消比赛资格。

5、搬站时，水准仪不必装箱，但应保持仪器和脚架在一竖直状态，否则，裁判因及时提醒，并扣5分。

6、水准尺不准拖在地上，否则每出现一次，扣2分。

7、测段间连续设站时，水准仪的三角架，应使其中两脚与水准路线的方向平行，另一脚轮换置于水准路线的方向的左侧或有右侧。未按本条执行的不扣分，执行的加2分。

- 4.4.2 高程及手簿记录30分

高程测量准确，记录字迹工整、清晰、完整，各测站无超限。违反以下各条的安详应分值扣分。

1、手簿中每测站前后视差：≤±5m，否则成果按不合格计。

2、厘米和毫米的读数不得涂改，其他观测值不得连环改正，不得就字改字，不得用橡皮擦除。若有涂改,成果作废，不能参加评奖。

3、每测站应计算完整，每一测站无论计算到那一步，但未计算完的，扣2分。

4、记录簿记录必须注明参赛组号，各测站的观测员和记录员，未注明各测站的观测员和记录员的，扣10分。

5、上交的观测手簿中应计算出水准路线的高差闭合差，闭合差超限则0分。

- 4.4.3 时间分 40分，按以下标准采取分段计分。

1、20分钟完成比赛满分32分。

2、每提前2分钟完成加1分。

3、每推迟2分钟完成扣1分

4、计时：裁判从发号令开始计时，到小组递交成果，收好仪器放置到指定位置时为止。

4.5 三维导线测量评分细则

- 4.5.1 操作分 20分，违反以下各条的按相应分值扣分。

1、每测站必须2测回观测，起始观测应从盘左开始，否则每测站违规一次，扣5分

2、对中整平限差，光学对中误差：≤±2mm；水准管气泡整平偏差：≤±1格。违规扣5分。

3、对中整平平移仪器后，未拧紧中央螺旋就观测的，裁判立即提醒，并扣5分。

4、搬站时，全站仪应装箱，否则，在该测站的裁判因及时提醒，并扣5分。

- 4.5.2 测量结果准确性 40分

1、测量点位中误差超限则0分。

2、记录簿记录必须注明参赛组号，各测站的观测员和记录员，未注明各测站的观测员和记录员的，扣10分。

- 4.5.3 时间分40分，按以下标准采取分段计分。

1、20分钟完成比赛满分32分。

2、每提前2分钟完成加1分。

3、每推迟2分钟完成扣1分

4、计时：裁判从发号令开始计时，到小组递交成果，仪器装箱放置到指定位置时为止。

附：外业记录表

普通水准测量记录表

| 组号 组员 评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测站 | 点 号 | 后视读数a m |  | 前视读数b m |  | 视距 |  |  | 实测高差 m | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 后距 m |  | 前距 m |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

导线点三维坐标计算表

组号             组员                                        评分

| 点号 | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |

附: 评分表

普通水准测量评分表(满分100)

组号             组员                                        评分

| 项 目 | 违规项目 | 扣分值 | 违规扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水准测量操作 30分 | 1、三个水准点上不得放置尺垫，否则每测站违规一次 | 扣5分 |  |
|  | 2、每个测段的测站数应为偶数，否则每测段违规一次 | 扣5分 |  |
|  | 3、记录者必须回报读数，每一测站记录者未回报读数 | 扣1分 |  |
|  | 4、一测站记录员未发出搬站信号，后尺员就向前跑尺的 | 取消比赛资格 |  |
|  | 5、搬站时，水准仪不必装箱，但应保持仪器和脚架在一竖直状态，否则，裁判因及时提醒 | 扣5分 |  |
|  | 6、水准尺不准拖在地上，否则每出现一次 | 扣2分 |  |
|  | 7、测段间连续设站时，水准仪的三角架，应使其中两脚与水准路线的方向平行，另一脚轮换置于水准路线的方向的左侧或有右侧 | 未按本条执行的不扣分，执行的加2分 |  |
| 结果与手簿记录 30分 | 1、手簿中违反以下各项限差的 1）每测站前后视差：≤±5m | 成果按不合格计。 |  |
|  | 2、厘米和毫米的读数不得涂改，其他观测值不得连环改正，不得就字改字，不得用橡皮擦除，每涂改一处 | 扣１分 |  |
|  | 3、每测站应计算完整，每一测站无论计算到那一步，但未计算完的 | 扣2分 |  |
|  | 4、记录簿记录必须注明参赛组号，各测站的观测员和记录员，未注明各测站的观测员和记录员的 | 扣10分 |  |
|  | 5、上交的观测手簿中应计算出水准路线的高差闭合差 | 否则扣５分 |  |
| 比赛用时 40分， | 1、20分钟完成比赛。 2、每提前2分钟完成。 3、每推迟2分钟完成 4、超过30分钟的，淘汰，终止其比赛。 | 32 加1分 扣1分 |  |

三维导线测量评分表(满分100)

组号             组员                                        评分

| 项 目 | 违规项目 | 扣分值 | 违规扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导线测量操作 20分 | 1、每测站必须2测回观测，起始观测应从盘左开始，否则每测站违规一次，扣5分 | 扣5分 |  |
|  | 2、对中整平限差，光学对中误差：≤±2mm；水准管气泡整平偏差：≤±1格。违规扣5分。 | 扣5分 |  |
|  | 3、对中整平平移仪器后，未拧紧中央螺旋就观测的，裁判立即提醒 | 扣5分 |  |
|  | 6、搬站时，全站仪应装箱，否则，在该测站的裁判因及时提醒 | 扣5分 |  |
| 点位精度40分 | 1、点位中误差超限 | 成果按不合格计 |  |
|  | 2、按点位精度给相应的成绩，满分40 | 0-40分 |  |
|  | 2、记录簿记录必须注明参赛组号，各测站的观测员和记录员，未注明各测站的观测员和记录员的 | 扣10分 |  |
| 比赛用时 40分 | 1、20分钟完成比赛。 2、每提前2分钟完成。 3、每推迟2分钟完成 4、超过30分钟的，淘汰，终止其比赛。 | 32分 加1分 扣1分 |  |